Мониторинг дифференциального спектра естественного гамма-излучения 0.2-8 МэВ на Шпицбергене

Ю.В. Балабин, А.В. Германенко, Е.А. Михалко, Б.Б. Гвоздевский

Полярный геофизический институт, Апатиты, Россия.

balabin@pgia.ru

Спектрометр гамма-излучения, установленный в 2024 г. в Баренцбурге (арх.Шпицберген), является третьим прибором, выполняющим непрерывные измерения дифференциального спектра гамма-излучения. Ранее аналогичные спектрометры были установлены на Кольском полуострове (Апатиты) и в Ростовской области (Тацинская). Все три спектрометра близки по характеристикам, они калиброваны по известным линиям радионуклидов. Использованы кристаллы NaI(Tl). Время сбора одного дифференциального спектра 30 минут, разрешение лучше 5 % по линии 660 кэВ, рабочий энергетический диапазон 0.2-8 МэВ. Детекторы установлены в защитные стаканы из свинца, чтобы отсечь излучение, поступающее от почвы и окружающих предметов. Поле зрения спектрометров составляет ~1.5 ср. Важность данных, получаемых со Шпицбергена, в том, что этот регион находится за тысячу километров от промышленных регионов, минимально подвержен антропогенному воздействию.

Получены первые спектры во время возрастания гамма-излучения при осадках. Пока зарегистрированных событий немного, однако, по ним видно, что спектры гамма-излучения подобны спектрам, измеренным при возрастаниях в Апатитах и Тацинской. Присутствуют несколько линий естественных радионуклидов семейства урана и тория, однако, интенсивность и количество линий однозначно указывают, что линии не формирует весь наблюдаемый спектр, континуальную его часть образует поток гамма-излучения, возникающий в атмосфере от вторичных космических лучей. Верхний энергетический порог для возрастаний в трех пунктах составляет ~2.5 МэВ.