Проявление флуктуаций навигационных сигналов, ассоциированных с полярными сияниями: событие 24 марта 2023года

И.И. Ефишов1, И.И. Шагимуратов1, М.В. Филатов2

1Калининградский филиал ИЗМИРАН, г. Калининград, Россия

2Полярный геофизический институт, г. Апатиты, Россия

Проведён анализ сцинтилляций GPS-сигналов во время сияний, которые регистрировались на широтах Кируны (67.7N○) 24 марта 2023года. Показана прямая связь сцинтилляций с дискретными формами полярных сияний. В качестве индикатора сцинтилляций использованы индексы ROT/ROTI. При проявлении  дискретных форм полярных сияний регистрировались интенсивные кратковременные всплески TEC флуктуаций в пролётах спутников над станцией наблюдения. Индекс ROT превышал 2-3 TECU длительностью 2-3 мин. Выявлено пространственно-временное соответствие кратковременных всплесков в вариациях ROT с дискретными формами полярных сияний.   Результаты свидетельствуют, что индексы ROT/ROTI, полученные из стандартных 30 сек GPS - наблюдений могут быть использованы в качестве индикатора наличия сияний в случаях, невозможности их регистрации оптическими средствами.