НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ И АТМОСФЕРНЫХ ВСПЛЕСКОВ ЖЕСТКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ СГ/1 НА СПУТНИКАХ «ИОНОСФЕРА-М»
Богомолов В.В., Свертилов С.И., Яшин И.В., Богомолов А.В., Васильев Н.А., Еремеев В.Е., Июдин А.Ф., Кучеренко И.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, bogovit@rambler.ru 

В докладе представлены результаты наблюдений солнечных вспышек в жестком рентгеновском и гамма диапазонах, которые произошли в 2024, 2025 гг.. Приводятся примеры временных профилей всплесков солнечного излучения в разных энергетических интервалах, рассматривается методика восстановления энергетических спектров по показаниям в широких энергетических интервалах, а также по измерениям в спектральной моде. Особое внимание уделено событиям в начале ноября 2025 г., которые привели к сильным геомагнитным возмущениям.


Наблюдения осуществлялись на спутниках «Ионосфера-М». В настоящее время развернута группировка из четырех таких космических аппаратов (КА) «Ионосфера-М», предназначенных в том числе для мониторинга физических процессов в атмосфере, ионосфере и магнитосфере Земли, а также патрулирования вспышечной активности Солнца. На каждом из указанных КА установлены приборы СГ/1, представляющие собой сцинтилляционные гамма-спектрометры на основе кристаллов CsI(Tl) цилиндрической формы объемом (8(8 см3. Приборы СГ/1 предназначены для мониторинга гамма излучения из атмосферы Земли, а также контроля вспышечной активности Солнца в жестком рентгеновском и гамма. Гамма-спектрометры СГ/1 обеспечивают измерение в околоземном пространстве потоков и дифференциальных энергетических спектров жесткого рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне энергий 0.02 – 10.0 МэВ при энергетическом разрешении 7.2% на линии 137Cs (0.662 МэВ), а также потоков заряженных частиц (главным образом электронов с энергиями более 0.3 МэВ) и нейтронов.

В работе также анализируются возможности этой аппаратуры по детектированию гамма-вспышек из атмосферы Земли. В частности, рассматривается амплитудное распределение кратковременных (менее 1 мс) возрастаний скорости счета в каналах одного из приборов, полученное на основе наблюдений в течение нескольких месяцев, что позволяет оценить ожидаемое количество событий типа Terrestrial Gamma ray Flash (TGF).
