О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЮ ИОНОСФЕРЫ СИГНАЛАМИ ПРИБОРА МАЯК.

Падохин А.М., Курбатов Г.А., Кречетов Н.Д., Туманова Ю.С., Чернышов А.А., Андреевский С.E., Саакян О.Т., Книжин С.И., Продан П.Е.

ИЗМИРАН, г. Москва, г. Троицк, Россия

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Институт космических исследований РАН, г. Москва, Россия

Полярный геофизический институт РАН, г. Мурманск, Россия

ИГУ, г. Иркутск, Россия

В 2024 и 2025 гг. на орбиту были выведены две пары спутников «Ионосфера-М» российского проекта «Ионозонд». Среди научного оборудования спутников находится прибор МАЯК — когерентный двухчастотный передатчик VHF/UHF диапазона. Таким образом впервые за многие годы появилась возможность проводить регулярные эксперименты по радиопросвечиванию ионосферы над территорией РФ с низких полярных орбит. Доклад посвящен особенностям проведения таких экспериментов с использованием имеющегося в научных организациях РФ приемного оборудования, включая специализированные приемники АДК-4М и ITS30(3)S, а также разработке прототипа нового цифрового приемника, на основе технологий программно определяемого радио (SDR) и популярных плат ВЧ прототипирования HackRF и USRP, включая алгоритмы обработки и анализа данных, применяемые для оценки полного электронного содержания TEC. Обсуждаются результаты сопоставления экспериментальных данных, полученных на специализированных приемниках и разработанном прототипе, в том числе в условиях интенсивных ралиочастотных помех. В докладе анализируются результаты первых экспериментов  с использованием прибора МАЯК, предложен оригинальный метод локальной коррекции ионосферной модели NeQuick2 по данным одноточечных наблюдений, обсуждаются перспективы восстановления работы российской трансконтинентальной РТ системы и развертывания новых приемных пунктов.

Работа выполнена с использованием, оборудования, полученного в рамках Программы развития МГУ.