Пространственно-распределенная система регистрации сигналов ОНЧ диапазона

Ряховский И.А., Поклад Ю.В., Лесников Г.А., Ермак В.М.

Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского РАН, г. Москва, Россия

На сегодняшний день электромагнитное излучение ОНЧ-диапазона является одним из наиболее эффективных инструментов для исследования состояния и динамики нижней ионосферы. Именно для этих целей был создан высокочувствительный комплекс, позволяющий регистрировать и анализировать вариации электромагнитных сигналов ОНЧ диапазона естественного и антропогенного происхождения.

Основой комплекса служит разработанный в лаборатории литосферно-ионосферных связей высокочастотный регистратор «Вектор-4». Это устройство обеспечивает прецизионную синхронизацию измерений по ГНСС и непрерывную запись данных с частотой дискретизации до 130 кГц на каждый из четырёх каналов. Высокая чувствительность комплекса в ОНЧ-диапазоне достигается благодаря использованию широкополосных магнитных антенн «Плутон» (800 Гц – 50 кГц), разработанных в ИДГ РАН. Сочетание точной временной привязки регистратора и чувствительности антенн открывает возможность создания пространственно-распределённых сетей синхронной регистрации. Такие сети позволяют детектировать широкий спектр сигналов — от молниевых разрядов до СДВ станций, а на основе специальных методик — реконструировать параметры и отслеживать динамику нижней ионосферы в реальном времени.

Важным преимуществом комплекса является его реализация на доступной отечественной компонентной базе, что обеспечивает относительно низкую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и делает экономически целесообразным развёртывание масштабируемых измерительных сетей для фундаментальных и прикладных геофизических исследований.

Исследование выполнено при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект номер рег.№122032900175-6.